FUTBOT — Robot Autónomo de Fútbol

Documentación Completa del Código

Universidad de Matamoros
Robot de Defensa — Versión 2.0

Plataforma: ESP32 DOIT DevKit v1
Framework: Arduino (PlatformIO)
Lenguaje: C++

# Tabla de Contenidos

1. Visión General del Sistema

2. Arquitectura del Software

3. Configuración de Hardware (Config.h)

3.1 Variables del Bus I2C

3.2 Variables de los Sensores ToF

3.3 Variables de Motores

3.4 Variables de Encoders

3.5 Variables de la Cancha

3.6 Variables del PID

3.7 Variables del BNO055

3.8 Variables del QTR-8A

3.9 Variables de Comunicación

4. Protocolo ESP-NOW (ProtocoloEspNow.h)

5. Módulo: Bus I2C

6. Módulo: Sensores ToF

7. Módulo: IMU / Brújula

8. Módulo: Sensor de Línea

9. Módulo: Motores

10. Módulo: Odometría

11. Módulo: Control PID

12. Módulo: Comunicación ESP-NOW

13. Módulo: Estrategia

14. Programa Principal (main.cpp)

15. Código de la Cámara

16. Secuencia de Boot

17. Diagrama de Flujo

18. Tabla Resumen de GPIOs

# 1. Visión General del Sistema

Futbot es un robot autónomo diseñado para jugar fútbol robótico en la categoría de defensa. El sistema está compuesto por dos microcontroladores ESP32 que trabajan juntos:

ESP32 Cerebro (Main_ESP32): Controla toda la lógica del robot — sensores, motores, estrategia, y comunicación.

ESP32-CAM Cámara (Camara_ESP32): Captura video, detecta la pelota naranja, y envía las coordenadas al cerebro vía ESP-NOW.

La comunicación entre ambos es inalámbrica usando el protocolo ESP-NOW (baja latencia, sin necesidad de router WiFi). El cerebro procesa los datos de la cámara junto con los sensores de distancia (ToF), brújula (BNO055), sensor de línea (QTR-8A), y encoders para tomar decisiones de movimiento en tiempo real.

## Componentes de Hardware

| Componente | Descripción | Voltaje | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DOIT DevKit v1 | Microcontrolador principal (cerebro) | 3.3V | Procesa toda la lógica |
| ESP32-CAM (Ai-Thinker) | Cámara con OV2640 | 5V | Detecta pelota naranja |
| VL53L0X x3 | Sensores Time-of-Flight | 3.3V | Miden distancia (frente, izq, der) |
| BNO055 | IMU 9-DOF (brújula) | 3.3V | Orientación/rumbo del robot |
| QTR-8A | Sensor reflectivo de línea | 3.3V | Detecta línea blanca del borde |
| BTS7960 x2 | Driver de motor H-bridge | 12V | Controla 2 motores DC |
| Encoders x2 | Encoders de cuadratura | 3.3V | Miden distancia por rueda |
| Batería LiPo | Fuente de alimentación | 12V 2100mAh | Alimenta motores y reguladores |

# 2. Arquitectura del Software

El software del cerebro está dividido en 10 módulos independientes, cada uno con su .h y .cpp. Todos comparten la configuración centralizada en Config.h.

## Estructura de Archivos

Main_ESP32/
├── include/                    ← Cabeceras (.h)
│   ├── Config.h                ← Configuración central (pines, constantes)
│   ├── ProtocoloEspNow.h       ← Estructura de datos y MACs
│   ├── BusI2C.h                ← Gestión del bus I2C
│   ├── SensoresToF.h           ← Sensores VL53L0X
│   ├── SensorIMU.h             ← Brújula BNO055
│   ├── SensorLinea.h           ← Sensor QTR-8A
│   ├── Motores.h               ← Control BTS7960
│   ├── Odometria.h             ← Posición por encoders
│   ├── ControlPID.h            ← Controlador PID
│   ├── Comunicacion.h          ← Radio ESP-NOW
│   └── Estrategia.h            ← Máquina de estados
├── src/                        ← Implementaciones (.cpp)
│   ├── main.cpp                ← Punto de entrada
│   └── [un .cpp por módulo]
└── platformio.ini              ← Configuración PlatformIO

## Dependencias

Adafruit BNO055 v1.6.3 — Driver para sensor IMU BNO055

Adafruit_VL53L0X v1.2.4 — Driver para sensores ToF

QTRSensors v4.0.0 — Librería Pololu para sensores de reflectancia

Wire (built-in) — Protocolo I2C

WiFi (built-in) — Stack WiFi para ESP-NOW

# 3. Configuración de Hardware (Config.h)

Define TODAS las constantes del hardware en un solo lugar. Ningún otro módulo define pines localmente — todos incluyen Config.h.

## 3.1 Variables del Bus I2C

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN_I2C_SDA | const int | 16 | Pin GPIO para la línea de datos I2C (SDA). |
| PIN_I2C_SCL | const int | 17 | Pin GPIO para la línea de reloj I2C (SCL). |
| I2C_FRECUENCIA | const uint32_t | 100000 | Frecuencia del bus I2C: 100 kHz (Standard Mode). |
| I2C_TIMEOUT_MS | const uint16_t | 100 | Timeout para operaciones I2C en milisegundos. |

## 3.2 Variables de los Sensores ToF (VL53L0X)

Los 3 sensores comparten SDA/SCL pero cada uno necesita su propio pin XSHUT. Todos arrancan en dirección 0x29 — el código los apaga todos, luego enciende uno por uno y les cambia la dirección.

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN_TOF_FRONT_XSHUT | const int | 5 | XSHUT del ToF frontal. LOW=apagado, HIGH=encendido. |
| PIN_TOF_LEFT_XSHUT | const int | 32 | XSHUT del ToF izquierdo. |
| PIN_TOF_RIGHT_XSHUT | const int | 33 | XSHUT del ToF derecho. |
| TOF_ADDR_FRONT | const uint8_t | 0x30 | Dirección I2C asignada al ToF frontal. |
| TOF_ADDR_LEFT | const uint8_t | 0x31 | Dirección I2C del ToF izquierdo. |
| TOF_ADDR_RIGHT | const uint8_t | 0x32 | Dirección I2C del ToF derecho. |
| TOF_UMBRAL_OPONENTE_MM | const uint16_t | 200 | Si ToF frontal < 200mm → oponente detectado → EVADIENDO_RIVAL. |

## 3.3 Variables de Motores (BTS7960)

El BTS7960 controla un motor DC con R_PWM (avance) y L_PWM (reversa). Velocidad se controla con duty cycle 0-255.

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN_M1_R_PWM | const int | 26 | R_PWM del BTS7960 izquierdo (avance). |
| PIN_M1_L_PWM | const int | 25 | L_PWM del BTS7960 izquierdo (reversa). |
| PIN_M2_R_PWM | const int | 14 | R_PWM del BTS7960 derecho (avance). |
| PIN_M2_L_PWM | const int | 27 | L_PWM del BTS7960 derecho (reversa). |
| PWM_FREQ | const int | 5000 | Frecuencia PWM: 5 kHz. Reduce ruido audible. |
| PWM_RESOLUCION | const int | 8 | 8 bits = valores 0-255. 0=apagado, 255=máximo. |
| PWM_CH_M1_R | const int | 0 | Canal LEDC 0 para M1_R_PWM. |
| PWM_CH_M1_L | const int | 1 | Canal LEDC 1 para M1_L_PWM. |
| PWM_CH_M2_R | const int | 2 | Canal LEDC 2 para M2_R_PWM. |
| PWM_CH_M2_L | const int | 3 | Canal LEDC 3 para M2_L_PWM. |

## 3.4 Variables de Encoders

Encoders de cuadratura: canal A genera interrupciones, canal B determina dirección.

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN_ENCODER_IZQ_A | const int | 4 | Canal A encoder izq. Interrupción RISING. |
| PIN_ENCODER_IZQ_B | const int | 18 | Canal B encoder izq. Determina dirección. |
| PIN_ENCODER_DER_A | const int | 19 | Canal A encoder der. Interrupción RISING. |
| PIN_ENCODER_DER_B | const int | 23 | Canal B encoder der. Determina dirección. |
| DIAMETRO_LLANTA_CM | const float | 6.5 | Diámetro de rueda en cm. Para calcular distancia/pulso. |
| PULSOS_POR_VUELTA | const float | 330.0 | Pulsos por vuelta completa de la rueda. |

## 3.5 Variables de la Cancha (Geocerca)

Límites del campo en cm. Si el robot sale → EVADIENDO_LINEA.

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMITE_X_MAX | const float | 214.0 | Límite máximo en X (largo cancha) cm. |
| LIMITE_X_MIN | const float | 5.0 | Límite mínimo en X cm. |
| LIMITE_Y_MAX | const float | 74.0 | Límite máximo en Y (ancho cancha) cm. |
| LIMITE_Y_MIN | const float | -74.0 | Límite mínimo en Y cm. |
| POS_INICIAL_X | const float | 25.0 | Posición X inicial del defensa (cm). |
| POS_INICIAL_Y | const float | 0.0 | Posición Y inicial (centro del ancho). |

## 3.6 Variables del PID

PID para centrar la pelota en la imagen de la cámara.

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PID_KP_DEFAULT | const float | 1.5 | Ganancia proporcional. Mayor = más agresivo. |
| PID_KI_DEFAULT | const float | 0.0 | Ganancia integral. Desactivada (0). |
| PID_KD_DEFAULT | const float | 0.5 | Ganancia derivativa. Suaviza la respuesta. |
| PID_LIMITE_INTEGRAL | const float | 500.0 | Anti-windup: límite del término integral. |

## 3.7 Variables del BNO055 IMU

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| BNO055_DIRECCION_I2C | const uint8_t | 0x29 | Dirección I2C del BNO055. ADR pin NO debe quedar flotante. |

## 3.8 Variables del QTR-8A

GPIO36/39 son input-only sin pull-up. Si no conectados, flotan a 4095.

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN_QTR_1 | const uint8_t | 36 | GPIO36 (VP). Canal 1 analógico. |
| PIN_QTR_2 | const uint8_t | 39 | GPIO39 (VN). Canal 2 analógico. |
| QTR_NUM_CANALES | const uint8_t | 2 | Usamos 2 de 8 canales del QTR. |
| QTR_UMBRAL_LINEA | const uint16_t | 3500 | ADC > 3500 = línea blanca detectada. |

## 3.9 Variables de Comunicación

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| TIMEOUT_CAMARA_MS | const unsigned long | 500 | Sin datos en 500ms → cámara desconectada. |

# 4. Protocolo ESP-NOW (ProtocoloEspNow.h)

Estructura de datos compartida entre cámara y cerebro. Contiene las direcciones MAC de cada módulo.

## Selector de Robot

//#define ROBOT_A    // Para Robot A
#define ROBOT_B      // Activo para Robot B

Cambiar antes de compilar para seleccionar el par cámara-cerebro correcto.

## Estructura MensajeVision

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| balonDetectado | bool | — | true si la cámara ve la pelota naranja. |
| coordX | int16_t | — | Posición X del balón en imagen (0-319). 160=centro. |
| coordY | int16_t | — | Posición Y del balón (0-239). 120=centro. |
| distanciaEstimada | float | — | Distancia estimada al balón: 5000/sqrt(píxeles). |
| porteriaEnemigaAlineada | bool | — | Reservado para uso futuro. |

## MACs Robot B

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| direccionMacCerebro | uint8_t[6] | 00:70:07:1C:A0:84 | MAC del ESP32 cerebro. |
| direccionMacCamara | uint8_t[6] | 88:57:21:C3:44:58 | MAC de la ESP32-CAM. |

# 5. Módulo: Bus I2C (BusI2C)

Gestiona el bus I2C compartido: inicialización, escaneo y recuperación.

## Funciones

bool inicializarBusI2C()

Parámetros: Ninguno

Retorna: true si Wire.begin() exitoso

Primero recupera el bus (por si quedó colgado), luego llama Wire.begin(SDA=16, SCL=17, 100kHz) y configura timeout de 100ms. Si falla → el programa se detiene.

recuperarBusI2C();
bool ok = Wire.begin(PIN_I2C_SDA, PIN_I2C_SCL, I2C_FRECUENCIA);
Wire.setTimeOut(I2C_TIMEOUT_MS);
return ok;

int escanearBusI2C()

Parámetros: Ninguno

Retorna: Cantidad de dispositivos encontrados (0-126)

Recorre direcciones 0x01-0x7E. Para cada una, intenta transmisión vacía. Si ACK (error=0) → dispositivo presente. Imprime direcciones encontradas.

void recuperarBusI2C()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Si SDA está en LOW (bus colgado), genera hasta 16 pulsos de reloj en SCL para que el esclavo suelte SDA. Luego genera condición STOP. Necesario porque el ESP32 puede resetearse en medio de una transacción I2C.

# 6. Módulo: Sensores ToF (SensoresToF)

Controla 3 sensores VL53L0X Time-of-Flight (rango 30-1200mm, precisión ±3%).

## Variables Internas

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| sensorFrente/Izq/Der | Adafruit_VL53L0X | — | Instancias del driver de cada sensor. |
| frenteOK/izqOK/derOK | bool | false | true si el sensor se inicializó. |
| ultimaLecturaFrente | uint16_t | 9999 | Última lectura válida del frente (mm). 9999 = sin lectura. |

## Estructura LecturasToF

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| frenteMM/izquierdaMM/derechaMM | uint16_t | — | Distancia en mm de cada sensor. |
| frenteValida/izquierdaValida/derechaValida | bool | — | true si lectura válida (RangeStatus != 4). |

## Funciones

static bool iniciarUnSensor(sensor, pinXshut, nuevaDir, nombre)

Parámetros: sensor: objeto VL53L0X | pinXshut: GPIO XSHUT | nuevaDir: dirección I2C | nombre: texto debug

Retorna: true si se inicializó

Enciende sensor (XSHUT=HIGH), espera 150ms, verifica ACK en 0x29, llama sensor.begin(nuevaDir) con 3 reintentos.

bool inicializarSensoresToF()

Parámetros: Ninguno

Retorna: true si ≥1 sensor activo

Secuencia XSHUT: 1) Apaga los 3 (LOW). 2) Espera 50ms. 3) Enciende frontal → 0x30. 4) Izquierdo → 0x31. 5) Derecho → 0x32.

LecturasToF leerSensoresToF()

Parámetros: Ninguno

Retorna: Estructura con 3 distancias y validez

Lee cada sensor activo con rangingTest(). RangeStatus==4 = fuera de rango. Guarda lectura del frente en ultimaLecturaFrente.

void imprimirLecturasToF(lecturas)

Parámetros: lecturas: LecturasToF

Retorna: void

Imprime: "Distancias -> F:XXmm | I:XXmm | D:XXmm". Si no válida → "---".

bool detectarOponenteFrente()

Parámetros: Ninguno

Retorna: true si objeto < 200mm al frente

Retorna (frenteOK && ultimaLecturaFrente < 200).

# 7. Módulo: IMU / Brújula (SensorIMU)

BNO055: sensor 9-DOF con fusión interna. Da orientación absoluta.

## Variables Internas

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| bno | Adafruit_BNO055 | — | Driver BNO055. ID=55, dirección=0x29, bus=Wire. |
| imuActiva | bool | false | true si BNO055 respondió. Si false → leerRumboBrujula() retorna 0. |

## Funciones

bool inicializarIMU()

Parámetros: Ninguno

Retorna: true si conectó al BNO055

Inicia en modo NDOF (fusión completa). 3 reintentos, 200ms entre cada uno. Si éxito, activa cristal externo 32.768kHz.

float leerRumboBrujula()

Parámetros: Ninguno

Retorna: Ángulo 0.0-360.0 (0=Norte magnético)

Lee vector Euler del BNO055, retorna componente X (yaw/heading). Usado en odometría y estrategia de despeje.

# 8. Módulo: Sensor de Línea (SensorLinea)

QTR-8A: LEDs IR + fototransistores. Blanco=reflectancia alta=valor alto.

## Variables Internas

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| qtr | QTRSensors | — | Instancia de la librería Pololu. |
| valoresSensor[2] | uint16_t | — | Lecturas crudas de los 2 canales (0-4095). |
| lineaActiva | bool | false | true si QTR funciona. false si lecturas saturadas. |
| contadorSaturado | uint8_t | 0 | Lecturas consecutivas en 4095. Si ≥20 → auto-deshabilitar. |

## Funciones

void inicializarSensorLinea()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Configura QTR como analógico. Hace 5 lecturas de prueba. Si ≥4 dan ≥4090 en ambos canales → DESHABILITADO (sensor no conectado o mesa blanca).

bool detectarLineaBlanca()

Parámetros: Ninguno

Retorna: true si algún canal > 3500

Lee los 2 canales. Si ambos ≥4090 → ignora (pin flotante). Si >3500 pero <4090 → línea detectada. Auto-deshabilita tras 20 lecturas saturadas.

uint16_t obtenerValorQTR(canal)

Parámetros: canal: 0 o 1

Retorna: Valor ADC 0-4095

Retorna última lectura cruda. Para diagnóstico serial (Q0=XXX Q1=XXX).

# 9. Módulo: Motores (Motores)

Control de 2 motores DC vía BTS7960 usando PWM del periférico LEDC del ESP32.

## Funciones

void inicializarMotores()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Configura 4 canales LEDC (5kHz, 8 bits). Asigna cada canal a su GPIO. Llama detenerRobot() para arrancar con motores apagados.

ledcSetup(PWM_CH_M1_R, 5000, 8);
ledcAttachPin(26, PWM_CH_M1_R);
// ... (4 canales)
detenerRobot();

void moverMotores(velocidadIzquierda, velocidadDerecha)

Parámetros: velocidadIzquierda: -255 a 255 | velocidadDerecha: -255 a 255

Retorna: void

Función central de movimiento. Positivo=avance, negativo=reversa. Para cada motor: si ≥0 → R_PWM=velocidad, L_PWM=0. Si <0 → R_PWM=0, L_PWM=|velocidad|.

if (velocidadIzquierda >= 0) {
    ledcWrite(CH_L, 0);           // Apagar reversa
    ledcWrite(CH_R, velocidad);   // Activar avance
} else {
    ledcWrite(CH_R, 0);
    ledcWrite(CH_L, -velocidad);
}

void detenerRobot()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Pone los 4 canales PWM a 0. Ambos motores se detienen.

void pivotearDerecha(v) / pivotearIzquierda(v)

Parámetros: v: 0-255

Retorna: void

pivotearDerecha(150) → moverMotores(150, -150): izq avanza, der retrocede.
pivotearIzquierda(150) → moverMotores(-150, 150): izq retrocede, der avanza.

# 10. Módulo: Odometría (Odometria)

Calcula posición (X,Y) del robot usando encoders + brújula (dead reckoning).

## Variables Internas

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| DISTANCIA_POR_PULSO | const float | ~0.0619 cm | (π × 6.5) / 330. Distancia por pulso de encoder. |
| pulsosIzquierdos | volatile long | 0 | Contador de pulsos izq. volatile porque se modifica en ISR. |
| pulsosDerechos | volatile long | 0 | Contador de pulsos der. volatile por ISR. |
| pulsosIzqAnt/pulsosDerAnt | long | 0 | Valores anteriores para calcular delta. |
| posicionX | float | 25.0 | Posición X actual en cm. |
| posicionY | float | 0.0 | Posición Y actual en cm. |

## ISR (Interrupciones)

static void IRAM_ATTR contarPulsoIzq()

Parámetros: Se ejecuta automáticamente en flanco de subida de Encoder_IZQ_A

Retorna: void

IRAM_ATTR = función en RAM para velocidad. Lee canal B: HIGH→pulsos++, LOW→pulsos--.

if (digitalRead(PIN_ENCODER_IZQ_B)) pulsosIzquierdos++;
else pulsosIzquierdos--;

## Funciones Principales

void inicializarOdometria()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Configura 4 pines como INPUT_PULLUP. Registra interrupciones RISING en canales A.

void actualizarPosicion()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

1) Delta pulsos = nuevos - anteriores. 2) Promedia ambas ruedas. 3) Multiplica por DISTANCIA_POR_PULSO. 4) X += dist×cos(rumbo), Y += dist×sin(rumbo).

float distCentro = ((deltaIzq + deltaDer) / 2.0f) * DISTANCIA_POR_PULSO;
float anguloRad = leerRumboBrujula() * (PI / 180.0f);
posicionX += distCentro * cosf(anguloRad);
posicionY += distCentro * sinf(anguloRad);

float obtenerCoordenadaX() / obtenerCoordenadaY()

Parámetros: Ninguno

Retorna: Posición en cm

Retorna coordenada X o Y actual.

# 11. Módulo: Control PID (ControlPID)

PID para centrar la pelota en la imagen. Error = coordX - 160 (centro QVGA). La salida ajusta la velocidad diferencial de los motores.

## Variables

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Kp | float (extern) | 1.5 | Ganancia proporcional. Accesible desde main.cpp. |
| Ki | float (extern) | 0.0 | Ganancia integral. Desactivada. |
| Kd | float (extern) | 0.5 | Ganancia derivativa. |
| errorPrevio | float (static) | 0.0 | Error del ciclo anterior para término D. |
| errorAcumulado | float (static) | 0.0 | Suma de errores para término I. Limitada a ±500. |

## Funciones

void inicializarPID()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Resetea errorPrevio y errorAcumulado a 0.

int calcularVelocidadPID(errorActual)

Parámetros: errorActual: float (coordX - 160)

Retorna: int — ajuste de velocidad

P = 1.5 × error. I = 0 × suma (desactivada). D = 0.5 × (error - error_previo). Retorna P + I + D como entero.

float P = Kp * errorActual;
errorAcumulado = constrain(errorAcumulado + errorActual, -500, 500);
float I = Ki * errorAcumulado;
float D = Kd * (errorActual - errorPrevio);
return (int)(P + I + D);

# 12. Módulo: Comunicación ESP-NOW (Comunicacion)

Recibe datos de la cámara vía ESP-NOW (peer-to-peer, ~1ms latencia, sin router).

## Variables

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| bufferCamara | volatile MensajeVision | — | Buffer ISR. volatile porque se escribe en Core 0 y se lee en Core 1. |
| datosCamara | MensajeVision (extern) | — | Copia segura para el loop. Accesible globalmente. |
| datosNuevosRecibidos | volatile bool | false | Bandera de datos nuevos sin procesar. |
| tiempoUltimoMensaje | volatile unsigned long | 0 | millis() de última recepción. Para timeout. |

## Funciones

static void alRecibirDatos(mac, datos, len)

Parámetros: mac: MAC del remitente | datos: bytes | len: longitud

Retorna: void (callback automático)

Se ejecuta en Core 0 al recibir paquete ESP-NOW. Verifica MAC del remitente (seguridad) y tamaño del paquete. Si ok → copia al buffer y marca bandera.

if (memcmp(mac, direccionMacCamara, 6) != 0) return;  // MAC incorrecta
memcpy(&bufferCamara, datos, sizeof(MensajeVision));
datosNuevosRecibidos = true;

void inicializarRadio()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

WiFi modo STA, canal 1, ESP-NOW init, registra callback.

void obtenerDatosCamara()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Copia buffer → datosCamara con noInterrupts()/interrupts() (evita race condition).

void revisarConexionSegura()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Si >500ms sin mensaje → balonDetectado = false. Seguridad contra datos obsoletos.

# 13. Módulo: Estrategia (Estrategia)

Máquina de estados que controla el comportamiento del robot.

## Estados del Robot

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| ESPERANDO_EN_ZONA | Sin balón, sin amenazas. Motores APAGADOS. |
| INTERCEPTANDO | Balón detectado a >15cm. Avanza con PID (vel 200±ajuste). |
| DESPEJANDO | Balón a <15cm. Orienta hacia portería con brújula, avanza a 255. |
| REGRESANDO_A_BASE | Balón detrás de línea media. Retrocede a 150. |
| EVADIENDO_LINEA | Línea blanca o fuera de geocerca. Fase 0: reversa 300ms. Fase 1: pivoteo 200ms. |
| EVADIENDO_RIVAL | Objeto <200mm al frente. Pivotea izquierda a 150. |

## Prioridades

1. EVADIENDO_LINEA (máxima — seguridad)

2. EVADIENDO_RIVAL

3. Lógica de balón (INTERCEPTANDO/DESPEJANDO/REGRESANDO)

4. ESPERANDO_EN_ZONA (mínima)

## Variables Internas

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| estadoActual | EstadoRobot | ESPERANDO_EN_ZONA | Estado actual de la máquina. |
| tiempoInicioEvasion | unsigned long | 0 | millis() inicio de evasión de línea. |
| evasionActiva | bool | false | true durante secuencia de evasión (no bloqueante). |
| faseEvasion | uint8_t | 0 | Fase: 0=reversa (300ms), 1=pivoteo (200ms). |

## Funciones

void inicializarEstrategia()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Resetea a ESPERANDO y limpia variables de evasión.

void evaluarEntorno()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Decide estado según prioridad: línea → oponente → balón → esperar.

void ejecutarJugadaActual()

Parámetros: Ninguno

Retorna: void

Switch-case por estado. Evasión de línea es NO bloqueante (usa millis(), no delay).

EstadoRobot obtenerEstadoActual()

Parámetros: Ninguno

Retorna: EstadoRobot

Retorna estado actual.

const char* nombreEstado(estado)

Parámetros: EstadoRobot

Retorna: String constante

Convierte enum a texto: ESPERANDO_EN_ZONA→"ESPERANDO", EVADIENDO_LINEA→"EVAD_LINEA", etc.

# 14. Programa Principal (main.cpp)

## setup() — Secuencia de Inicialización

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Serial.begin(115200) | Inicia serial a 115200 baud. |
| 2. delay(2000) | Espera 2s para que el monitor se conecte. |
| 3. inicializarBusI2C() | Bus I2C. Si falla → loop infinito. |
| 4. escanearBusI2C() | Muestra dispositivos I2C (diagnóstico). |
| 5. inicializarSensoresToF() | Secuencia XSHUT para 3 ToF. |
| 6. inicializarIMU() | BNO055. Si falla, continúa sin brújula. |
| 7. inicializarSensorLinea() | QTR. Auto-deshabilita si lee 4095. |
| 8. inicializarMotores() | PWM. Motores apagados al inicio. |
| 9. inicializarOdometria() | Encoders + interrupciones. |
| 10. inicializarPID() | Resetea PID. |
| 11. inicializarRadio() | ESP-NOW para recibir de cámara. |
| 12. inicializarEstrategia() | Máquina de estados → ESPERANDO. |

## loop() — Ciclo Principal (~20 Hz)

leerSensoresToF() — Lee 3 distancias.

actualizarPosicion() — Posición X,Y con encoders + brújula.

obtenerDatosCamara() — Copia datos ESP-NOW de la cámara.

revisarConexionSegura() — Timeout de 500ms.

evaluarEntorno() — Decide estado.

ejecutarJugadaActual() — Mueve motores según estado.

Diagnóstico cada 500ms — Imprime estado, ToF, QTR, balón.

delay(50) — Pausa para no saturar bus/serial.

## Variable del Loop

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ultimoDiag | unsigned long (static) | 0 | millis() de último diagnóstico. Controla impresión cada 500ms. |

# 15. Código de la Cámara (Camara_ESP32)

ESP32-CAM captura video, busca píxeles naranjas, envía coordenadas al cerebro.

## Variables

| Variable | Tipo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| datosSalida | MensajeVision | — | Paquete enviado al cerebro cada frame. |
| rMin/rMax | int | 90/255 | Rango Rojo para detectar naranja. |
| gMin/gMax | int | 20/180 | Rango Verde para naranja. |
| bMin/bMax | int | 0/90 | Rango Azul para naranja. |
| camaraOK | bool | false | true si OV2640 inicializada. |
| espnowOK | bool | false | true si ESP-NOW listo. |
| frameCount | unsigned long | 0 | Contador de frames procesados. |

## Algoritmo de Detección

1) Captura frame QVGA (320×240) RGB565.
2) Recorre cada 4to píxel (optimización 25%).
3) Extrae R,G,B del formato RGB565 (2 bytes por píxel).
4) Si R∈[90,255], G∈[20,180], B∈[0,90] → píxel naranja.
5) Si >50 píxeles naranjas → balón detectado.
6) Coordenadas = centroide (promedio X,Y de píxeles naranjas).
7) Distancia = 5000 / √(píxeles). Más píxeles = más cerca.
8) Envía MensajeVision vía ESP-NOW.
9) Diagnóstico cada 3 segundos por serial.

## Formato RGB565

Byte alto: RRRRRGGG    Byte bajo: GGGBBBBB
R = highByte & 0xF8
G = ((highByte & 0x07) << 5) | ((lowByte & 0xE0) >> 3)
B = (lowByte & 0x1F) << 3

# 16. Secuencia de Boot Completa

Salida esperada del serial monitor al encender con todo conectado:

==============================================
  FUTBOT — Sistema de Control v2.0
  Universidad de Matamoros
==============================================

[I2C] Iniciando bus...
[I2C] SDA=16  SCL=17  Freq=100000 Hz
[I2C] Bus activo (timeout=100 ms)
[I2C] Escaneo inicial:
[I2C]   -> 0x29 encontrado

[ToF] Frente: OK en 0x30 (intento 1)
[ToF] Izquierda: OK en 0x31 (intento 1)
[ToF] Derecha: OK en 0x32 (intento 1)
[ToF] 3 de 3 sensores activos

[I2C] Escaneo post-ToF:
[I2C]   -> 0x29, 0x30, 0x31, 0x32

[IMU] BNO055 OK en 0x29 (intento 1)

[Linea] QTR OK (2 canales en VP=36, VN=39, umbral=3500)

[Motores] Inicializados
[Odometria] Inicializada (IZQ: A=4 B=18, DER: A=19 B=23)
[PID] Inicializado (Kp=1.50 Ki=0.00 Kd=0.50)
[Radio] ESP-NOW lista

==============================================
  Sistema listo — entrando al loop principal
==============================================

Distancias -> F:150mm | I:380mm | D:720mm
[DIAG] Estado=ESPERANDO | Oponente=no | Linea=no (Q0=800 Q1=600) | Balon=no

# 17. Diagrama de Flujo del Loop Principal

┌──────────────────────┐
            │       loop()         │
            └──────────┬───────────┘
                       │
                       ▼
            ┌──────────────────────┐
            │   Leer ToF (F,I,D)   │
            └──────────┬───────────┘
                       │
                       ▼
            ┌──────────────────────┐
            │ Actualizar Posición  │
            └──────────┬───────────┘
                       │
                       ▼
            ┌──────────────────────┐
            │  Recibir ESP-NOW     │
            └──────────┬───────────┘
                       │
                       ▼
            ┌──────────────────────┐
            │  evaluarEntorno()    │
            └──────────┬───────────┘
                       │
           ┌───────────┼───────────┐
           │           │           │
     ¿Línea?    ¿Oponente?   ¿Balón?
     SI → EVAD   SI → EVAD   SI → INTERCEPT
     LINEA       RIVAL       / DESPEJE
           │           │           │
           └───────────┼───────────┘
                       │ NO a todo
                       ▼
              ESPERANDO_EN_ZONA
              (motores apagados)
                       │
                       ▼
            ┌──────────────────────┐
            │ejecutarJugadaActual()│
            │   (mueve motores)    │
            └──────────┬───────────┘
                       │
                       ▼
            ┌──────────────────────┐
            │  Diagnóstico (500ms) │
            └──────────┬───────────┘
                       │
                       ▼
               delay(50ms)
                       │
                       └──→ loop()

# 18. Tabla Resumen de GPIOs

| GPIO | Función | Tipo de Señal | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Encoder Izq canal A | Entrada (interrupción) | Encoders |
| 5 | XSHUT ToF Frente | Salida | Sensores ToF |
| 14 | R_PWM Motor Derecho | PWM (salida) | Motores |
| 16 | I2C SDA | I2C | Bus I2C |
| 17 | I2C SCL | I2C | Bus I2C |
| 18 | Encoder Izq canal B | Entrada | Encoders |
| 19 | Encoder Der canal A | Entrada (interrupción) | Encoders |
| 23 | Encoder Der canal B | Entrada | Encoders |
| 25 | L_PWM Motor Izquierdo | PWM (salida) | Motores |
| 26 | R_PWM Motor Izquierdo | PWM (salida) | Motores |
| 27 | L_PWM Motor Derecho | PWM (salida) | Motores |
| 32 | XSHUT ToF Izquierda | Salida | Sensores ToF |
| 33 | XSHUT ToF Derecha | Salida | Sensores ToF |
| 36 (VP) | QTR Canal 1 | Analógica (solo entrada) | Sensor Línea |
| 39 (VN) | QTR Canal 2 | Analógica (solo entrada) | Sensor Línea |

Total: 15 GPIOs en uso. Los demás GPIOs del ESP32 están libres.